Лабораторная работа № 5. Моделирование схем с микроконтроллерами в программе Proteus.Isis

Задание 1. Микроконтроллер + Дешифратор.

Часть 1 – Создание схемы

Функции дешифраторов и шифраторов понятны из их названий. Дешифратор преобразует входной двоичный код в номер выходного сигнала (дешифрирует код), а шифратор преобразует номер входного сигнала в выходной двоичный код (шифрует номер входного сигнала). Количество выходных сигналов дешифратора и входных сигналов шифратора равно количеству возможных состояний двоичного кода (входного кода у дешифратора и выходного кода у шифратора), то есть 2n, где n — разрядность двоичного кода. Микросхемы дешифраторов обозначаются на схемах буквами DC (от английского Decoder), а микросхемы шифраторов — CD (от английского Coder).

Рис. 1.  Функции дешифратора (слева) и шифратора (справа)

На выходе дешифратора всегда присутствует только один активный сигнал, причем номер этого сигнала однозначно определяется входным кодом. Выходной код шифратора однозначно определяется номером входного сигнала. Выходы дешифраторов обычно инверсные, т.о. активным уровнем выхода является логический ноль.

Если нужно дешифровать код с большим числом разрядов (чем способен имеющийся тип дешифратора), то можно объединить несколько микросхем дешифраторов.

Смоделируем дешифратор 3→8 на трёх дешифраторах 2→4 на ИМС К155ИД4 (представляющих собой сдвоенные дешифраторы 2→4).

Соберём в программе Proteus.Isis следующую схему:

Рис. 2 – Схема масштабированного дешифратора в Proteus.Isis

Часть 2 – создание программы

Для того, чтобы схема на микроконтроллере заработала, ей необходимо подать программу – «прошивку».

Воспользуемся следующим программным кодом (на языке С++), созданным в программе CodeVisionAVR:

#include <io.h>

#include <delay.h>

void main(void)

{

DDRB =255;

PORTB = 0;

while (1)

{

PORTB++;

if (PORTB>7) PORTB=0;

delay_ms(500);

}

}

Скомпилированный hex-файл прошивки имеет следующий код:

:0200000017C027

:10000200FECFFDCFFCCFFBCFFACFF9CFF8CFF7CFA2

:10001200F6CFF5CFF4CFF3CFF2CFF1CFF0CFEFCFD2

:10002200EECFEDCF08000100050026000000F89495

:10003200EE27ECBBF1E0FBBFEBBFE5BFF8E1F1BDA2

:10004200E1BD8DE0A2E0BB27ED938A95E9F780E060

:1000520094E0A0E6ED930197E9F7E8E2F0E08591FC

:100062009591009761F0A591B59105901590BF010A

:10007200F00105900D920197E1F7FB01F0CFEFE55A

:10008200EDBFE4E0EEBFC0E6D1E000C0EFEFE1BBC0

:10009200E0EEE2BBEFEFE7BBE0E0E8BBEFE3E4BB9F

:1000A200E0E0E5BBE2B3EF5FE2BBE8B3EF5FE8BBE2

:1000B200E5B3EF5FE5BBE2B3F0E0E05EF0403A9714

:1000C20014F0E0EEE2BBE8B3E03110F0E0E0E8BBB0

:1000D200E0E8E51511F4E8E05E2E550CE8B3E529F9

:1000E200E8BBE5B3E03110F0E0E0E5BBA4EFB1E03E

:1000F20005D0E8B3E525E8BBD5CFFFCF109639F0A0

:1001020080ED97E00197F1F7A8951197C9F7089547

:00000001FF

Создайте в папке с проектом файл codesh.hex, откройте его в блокноте и вставьте этот код.

«Прошьём» микроконтроллер в Proteus следующим образом – откройте настройки ATMega8 и задайте следующие параметры:

Рис. 3 – Настройка МК

Всё, схема должна заработать – поочерёдно тухнет один из восьми светодиодов (остальные горят). Т.е. мы получили дешифратор 3→8, имея в распоряжении три дешифратора 2→4 (в составе двух ИМС).