Практическая работа. Решение задач по теме «Колебания и волны»

Вариант 1

- Материальная точка совершает гармонические колебания по закону x=2sin(π/4 t + π/2), где х измеряется в см. а t – в секундах. Определить амплитуду колебаний; начальную фазу; период колебания.

- Точка совершает гармонические колебания с амплитудой A = 10 см и периодом T = 5 с. Определите для точки: 1) максимальную скорость; 2) максимальное ускорение.

- Тело массой m = 10 г совершает гармонические колебания по закону х = 0,1 cos(4πt + π/4), м. Определите максимальные значения: 1) возвращающей силы; 2) кинетической энергии.

- На рис. изображены графики зависимости смещения колеблющейся точки от времени. По графику определите амплитуду, период и частоту колебания. Напишите уравнение каждого колебания по закону синуса и косинуса.

- Напряжение на конденсаторе в колебательном контуре изменяется по закону . Определите период колебаний в контуре.

- Чему равен период и частота собственных колебаний в контуре при емкости 2,2 мкФ и индуктивности 0,65 мГн?

- По графику на рис. определите период, частоту, амплитуду переменной электродвижущей силы или напряжения. Запишите уравнения гармонических колебаний по закону синуса и косинуса, учитывая значение начальной фазы.

- а) Напишите формулу колебаний в условиях данной задачи.

## б)  Нарисуйте («на глазок», но с соблюдением масштаба) график этого колебания  (достаточно двух  периодов).

## в)  Рассчитайте (или найдите по графику), в какой ближайший к начальному момент времени напряжение (или сила тока – смотря по смыслу задачи) станет равной половине максимального значения.

## Начальную фазу колебаний  считать равной нулю.

## В цепи переменного тока период равен 0,05 с. Максимальное напряжение 26 В. (Использовать функцию косинуса).

Практическая работа. Решение задач по теме «Колебания и волны»

Вариант 2

- Гармонические колебания величины s описываются уравнением s = 0,02 cos (6πt + π/3), м. Определите: 
1) амплитуду колебаний; 2) циклическую частоту; 3) частоту колебаний; 4) период колебаний.

- Скорость материальной точки, совершающей гармонические колебания, задается уравнением 
v(t) = -6 sin 2πt, м/с. Запишите зависимость смещения этой точки от времени.

- Материальная точка массой m = 20 г совершает гармонические колебания по закону x = 0,1 cos(4πt + π/4), м. Определите полную энергию Е этой точки.

- На рис. изображены графики зависимости смещения колеблющейся точки от времени. По графику определите амплитуду, период и частоту колебания. Напишите уравнение каждого колебания по закону синуса и косинуса.

- В колебательном контуре емкость конденсатора уменьшена в 5 раз. Что нужно сделать, чтобы период колебаний остался прежним?

- Чему равна индуктивность контура, если при емкости конденсатора 0,8 мкФ возникают колебания частотой 1,5 кГц?

- По графику на рис. определите период, частоту, амплитуду переменной электродвижущей силы или напряжения. Запишите уравнения гармонических колебаний по закону синуса и косинуса, учитывая значение начальной фазы.

- а) Напишите формулу колебаний в условиях данной задачи.

## б)  Нарисуйте («на глазок», но с соблюдением масштаба) график этого колебания  (достаточно двух  периодов).

## в)  Рассчитайте (или найдите по графику), в какой ближайший к начальному момент времени напряжение (или сила тока – смотря по смыслу задачи) станет равной половине максимального значения.

## Начальную фазу колебаний  считать равной нулю.

## Частота переменного тока в цепи равна 100 Гц. Максимальное напряжение 220 В. (Использовать функцию синуса).

Практическая работа. Решение задач по теме «Колебания и волны»

Вариант 3

- Запишите уравнение гармонического колебательного движения точки, совершающей колебания с амплитудой A = 8 см, если за t = 1 мин совершается n = 120 колебаний и начальная фаза колебаний равна 45°.

- Материальная точка совершает колебания согласно уравнению x = A sin ωt. В какой-то момент времени смещение точки x1 = 15 см. При возрастании фазы колебания в два раза смещение x2 оказалось равным 24 см. Определите амплитуду A колебания.

- Полная энергия E гармонически колеблющейся точки равна 10 мкДж, а максимальная сила Fmax, действующая на точку, равна -0,5 мН. Напишите уравнение движения этой точки, если период T колебаний равен 4 с, а начальная фаза φ = π/6.

- На рис. изображены графики зависимости смещения колеблющейся точки от времени. По графику определите амплитуду, период и частоту колебания. Напишите уравнение каждого колебания по закону синуса и косинуса.

- Катушку индуктивностью  подключили к конденсатору, имеющему заряд  при напряжении . Чему равна амплитуда силы тока возникших в цепи колебаний?

- Чему равна емкость конденсатора колебательного контура, если при индуктивности 2,5 мГн возникают колебания, период которых равен 0,38 мс?

- По графику на рис. определите период, частоту, амплитуду переменной электродвижущей силы или напряжения. Запишите уравнения гармонических колебаний по закону синуса и косинуса, учитывая значение начальной фазы.

- а) Напишите формулу колебаний в условиях данной задачи.

## б)  Нарисуйте («на глазок», но с соблюдением масштаба) график этого колебания  (достаточно двух  периодов).

## в)  Рассчитайте (или найдите по графику), в какой ближайший к начальному момент времени напряжение (или сила тока – смотря по смыслу задачи) станет равной половине максимального значения.

## Начальную фазу колебаний  считать равной нулю.

## Колебательный контур имеет индуктивность 4 мГн, ёмкость 2,5 мкФ. Максимальное напряжение на конденсаторе 0,5 В.  (Использовать функцию косинуса).

Практическая работа. Решение задач по теме «Колебания и волны»

Вариант 4

- Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой A = 4 см и периодом T = 2 с. Напишите уравнение движения точки, если ее движение начинается из положения x0 = 2 см.

- Материальная точка совершает гармонические колебания согласно уравнению x = 0,02 cos (πt + π/2), м. Определите: 1) амплитуду колебаний; 2) период колебаний; 3) начальную фазу колебаний; 4) максимальную скорость точки; 5) максимальное ускорение точки; 6) через сколько времени после начала отсчета точка будет проходить через положение равновесия.

- Определите полную энергию материальной точки массой m, колеблющейся по закону x = A cos(ω0t + φ).

- На рис. изображены графики зависимости смещения колеблющейся точки от времени. По графику определите амплитуду, период и частоту колебания. Напишите уравнение каждого колебания по закону синуса и косинуса.

- Катушка индуктивностью 1Гн и активным сопротивлением R=25Ом включена в сеть промышленного пере-менного тока со стандартной частотой. Определить силу тока в катушке, если напряжение на ее вводах 120В.

- Электрический заряд на обкладках конденсатора в колебательном контуре изменяется по закону 
q = 10-8cos(2πt+π) (Кл). Определите круговую частоту , частоту и период, начальную фазу колебаний заряда; запишите закон изменения напряжения. Емкость контура 500 пФ.

- По графику на рис. определите период, частоту, амплитуду переменной электродвижущей силы или напряжения. Запишите уравнения гармонических колебаний по закону синуса и косинуса, учитывая значение начальной фазы.

- а) Напишите формулу колебаний в условиях данной задачи.

## б)  Нарисуйте («на глазок», но с соблюдением масштаба) график этого колебания  (достаточно двух  периодов).

## в)  Рассчитайте (или найдите по графику), в какой ближайший к начальному момент времени напряжение (или сила тока – смотря по смыслу задачи) станет равной половине максимального значения.

## Начальную фазу колебаний  считать равной нулю.

## Напряжение на участке цепи 12  В, сопротивление этого участка 10  Ом. Частота тока 2500 Гц. Напишите формулу тока на участке. (Использовать функцию синуса).

Практическая работа. Решение задач по теме «Колебания и волны»

Вариант 5

- Точка совершает гармонические колебания с периодом T = 6 с и начальной фазой, равной нулю. Определите, за какое время, считая от начала движения, точка сместится от положения равновесия на половину амплитуды.

- Определите максимальные значения скорости и ускорения точки, совершающей гармонические колебания с амплитудой A = 3 см и периодом T = 4 с.

- Груз, подвешенный к спиральной пружине, колеблется по вертикали с амплитудой A = 8 см. Определите жесткость k пружины, если известно, что максимальная кинетическая энергия Tmax груза составляет 0,8 Дж.

- На рис. изображены графики зависимости смещения колеблющейся точки от времени. По графику определите амплитуду, период и частоту колебания. Напишите уравнение каждого колебания по закону синуса и косинуса.

- Определите частоту и период колебаний в контуре с катушкой индуктивности 1,5 мГн и конденсатором емкостью 450 пФ.

- Конденсатор емкостью 50 пФ подключили к источнику тока с ЭДС 3 В, а затем к катушке с индуктивностью 5,1 мкГн. Напишите формулы зависимости заряда на обкладках конденсатора контура, силы тока и напряжения от времени.

- По графику на рис. определите период, частоту, амплитуду силы переменного тока. Запишите уравнение гармонических колебаний силы тока по закону синуса и косинуса, учитывая значение начальной фазы.

- а) Напишите формулу колебаний в условиях данной задачи.

## б)  Нарисуйте («на глазок», но с соблюдением масштаба) график этого колебания  (достаточно двух  периодов).

## в)  Рассчитайте (или найдите по графику), в какой ближайший к начальному момент времени напряжение (или сила тока – смотря по смыслу задачи) станет равной половине максимального значения.

## Начальную фазу колебаний  считать равной нулю.

## В цепи переменного тока частота 400 Гц. Максимальная сила тока 0,6 А. (Использовать функцию косинуса).

Практическая работа. Решение задач по теме «Колебания и волны»

Вариант 6

- Напишите уравнение гармонического колебания точки, если его амплитуда A = 15 см, максимальная скорость колеблющейся точки vmax = 30 см/с, начальная фаза φ = 10°.

- Материальная точка, совершающая гармонические колебания с частотой ν = 1 Гц, в момент времени t = 0 проходит положение, определяемое координатой х0 = 5 см, со скоростью v0 = -15 см/с. Определите амплитуду колебаний.

- Материальная точка массой m = 50 г совершает гармонические колебания согласно уравнению x = 0,1 cos 3πt/2, м. Определите: 1) возвращающую силу F для момента времени t = 0,5 с; 2) полную энергию Е точки.

- На рис. изображены графики зависимости смещения колеблющейся точки от времени. По графику определите амплитуду, период и частоту колебания. Напишите уравнение каждого колебания по закону синуса и косинуса.

- Определите емкость конденсатора колебательного контура, если известно, что при индуктивности 100 мкГн контур настроен в резонанс на электромагнитные колебания с длиной волны 300 м.

- Величина заряда на пластинах конденсатора колебательного контура изменяется по закону q = 2∙10-7cos(2∙104t) Кл. Чему равна емкость конденсатора, если коэффициент самоиндукции катушки 6,25 мГн? Чему равна амплитуда силы тока в этом контуре и полная энергия?

- По графику на рис. определите период, частоту, амплитуду переменной электродвижущей силы или напряжения. Запишите уравнения гармонических колебаний по закону синуса и косинуса, учитывая значение начальной фазы.

- а) Напишите формулу колебаний в условиях данной задачи.

## б)  Нарисуйте («на глазок», но с соблюдением масштаба) график этого колебания  (достаточно двух  периодов).

## в)  Рассчитайте (или найдите по графику), в какой ближайший к начальному момент времени напряжение (или сила тока – смотря по смыслу задачи) станет равной половине максимального значения.

## Начальную фазу колебаний  считать равной нулю.

## Максимальная сила тока в участке электрической цепи равна 8 А. Сопротивление этого участка 15  Ом. Период колебаний 0,02 с. Напишите формулу для напряжения на участке. (использовать функцию синуса).

Практическая работа. Решение задач по теме «Колебания и волны»

Вариант 7

- Материальная точка колеблется согласно уравнению х = A cos ωt, где A = 5 см и ω = π/12 с-1. Когда возвращающая сила F в первый раз достигает значения -12 мН, потенциальная энергия П точки оказывается равной 0,15 мДж. Определите: 1) этот момент времени t; 2) соответствующую этому моменту фазу ωt.

- Напишите уравнение гармонических колебаний точки, если частота колебания равна 0,5 Гц, амплитуда равна 80 см. В начальный момент времени отклонение максимально.

- Напишите уравнение гармонических колебаний по законам косинуса и синуса, если частота их равна 2 Гц, амплитуда равна 5 см. Если уравнение записано по закону косинуса, то начальная фаза равна 0,25π рад. Нарисуйте график зависимости смещения от времени и от фазы.

- На рис. изображены графики зависимости смещения колеблющейся точки от времени. По графику определите амплитуду, период и частоту колебания. Напишите уравнение каждого колебания по закону синуса и косинуса.

- Изменение силы тока в контуре происходят по закону I = 0,01∙cos(1000t) А. Найдите индуктивность контура, если емкость его конденсатора равна 10 мкФ.

- Напряжение на обкладках конденсатора в колебательном контуре меняется по закону U = 50cos(104πt).Электроемкость конденсатора равна 0,9 мкФ. Найдите индуктивность контура и максимальную энергию магнитного поля катушки.

- По графику на рис. определите период, частоту, амплитуду переменной электродвижущей силы или напряжения. Запишите уравнения гармонических колебаний по закону синуса и косинуса, учитывая значение начальной фазы.

- а) Напишите формулу колебаний в условиях данной задачи.

## б)  Нарисуйте («на глазок», но с соблюдением масштаба) график этого колебания  (достаточно двух  периодов).

## в)  Рассчитайте (или найдите по графику), в какой ближайший к начальному момент времени напряжение (или сила тока – смотря по смыслу задачи) станет равной половине максимального значения.

## Начальную фазу колебаний  считать равной нулю.

## Частота в цепи переменного тока равна 50 Гц. Максимальная сила тока 5 А. (использовать функцию косинуса).

Практическая работа. Решение задач по теме «Колебания и волны»

Вариант 8

- Материальная точка колеблется согласно уравнению х = A cos ωt, где A = 5 см и ω = π/12 с-1. Когда возвращающая сила F в первый раз достигает значения -12 мН, потенциальная энергия П точки оказывается равной 0,15 мДж. Определите: 1) этот момент времени t; 2) соответствующую этому моменту фазу ωt.

- Напишите уравнение гармонических колебаний, если амплитуда равна 5 см, а период колебания равен 0,5 с. Колебания начались из равновесного положения. Нарисуйте график зависимости величины смещения от времени и от фазы.

- Напишите уравнение колебания материальной точки и постройте график зависимости величины смещения от времени, если значение наибольшего смещения точки равно 40 см, период — 2 с. Точка начинает колебания из положения равновесия. Как изменится вид графика, если частота колебаний точки увеличится в 2 раза?

- На рис. изображены графики зависимости смещения колеблющейся точки от времени. По графику определите амплитуду, период и частоту колебания. Напишите уравнение каждого колебания по закону синуса и косинуса.

- В колебательном контуре сила тока изменяется по закону I = 0,02sin(400πt) А. Индуктивность контура равна 1 Гн. Найдите электроемкость конденсатора в этом контуре и максимальное значение энергии его электрического поля. Активным сопротивлением пренебречь.

- Конденсатор емкостью 2 мкФ зарядили от источника тока напряжением 100 В, а затем замкнули на катушку индуктивностью 5 мГн. Определите заряд и напряжение на конденсаторе через 0,025π секунд после замыкания цепи.

- По графику на рис. определите период, частоту, амплитуду переменной электродвижущей силы или напряжения. Запишите уравнения гармонических колебаний по закону синуса и косинуса, учитывая значение начальной фазы.

- а) Напишите формулу колебаний в условиях данной задачи.

## б)  Нарисуйте («на глазок», но с соблюдением масштаба) график этого колебания  (достаточно двух  периодов).

## в)  Рассчитайте (или найдите по графику), в какой ближайший к начальному момент времени напряжение (или сила тока – смотря по смыслу задачи) станет равной половине максимального значения.

## Начальную фазу колебаний  считать равной нулю.

## Частота переменного тока в городской сети равна 50 Гц, максимальное напряжение 310 В. (Использовать функцию синуса).