Дата «______» ______20__г

Лабораторная работа № 3

Тема: Определение относительной влажности воздуха с помощью гигрометра и психрометра.

Цель работы: опытным путём определить относительную влажность воздуха с помощью гигрометра и психрометра.

Оборудование: 1. Гигрометр. 2. Термометр. 3.Психрометр.

Литература: Жданов А.С. Физика изд. Наука 1981 г.

Прокофьев В.Л. Физика изд. Высшая школа 1983 г.

Гладков Р.А. Сборник задач и вопросов по физике 1980г.

Теория

В атмосфере Земли всегда содержатся водяные пары. Их содержание в воздухе характеризуется абсолютной и относительной влажностью.

Абсолютная влажность (ρа) определяется массой водяного пара, содержащегося в 1 м3 воздуха, т.е. плотностью водяного пара.

Абсолютную влажность можно определить по температуре точки росы – температуре, при которой пар, находящийся в воздухе, становится насыщенным. Температуру точки росы определяют с помощью гигрометра, а затем по таблице «Давление насыщающих паров к их плотность при различных температурах» находят соответствующую температуру точки росы плотности. Найденная плотность и есть абсолютная влажность окружающего воздуха.

Относительная влажность В показывает, сколько процентов составляет абсолютная влажность от плотности ρн водяного пара, насыщающего воздух при данной температуре: В = ρа * 100% / ρн .

Порядок выполнения работы

I. Работа с гигрометром.

- Измерить температуру окружающего воздуха.

- Наполнить камеру гигрометра летучей жидкостью.

- Установить термометр в камеру гигрометра.

- При помощи груши продувать воздух через эфир и внимательно следить за полированной поверхностью стенки камеры, сравнивая её с поверхностью кольца. Заметив появление росы (начало запотевания), записать температуру. Продолжая наблюдение, отметить момент исчезновения росы и соответствующую температуру.

- Продолжая наблюдение, отметить момент исчезновения росы и соответствующую температуру.

- Определить температуру точки росы как среднее арифметическое измеренных температур.

- Опыт повторить 1–2 раза.

- По таблице определить плотность пара соответственно при температуре точки росы и комнатной.

- Вычислить относительную влажность; найти её среднее значение.

- Определить относительную погрешность методом среднего арифметического.

- Результаты измерений, вычислений и табличные данные записать в таблицу.

| № опыта | Темпера-тура окружаю-щего воздуха, t, °С | Темпера-тура появления росы, tп , °С | Темпе-ратура исчез- новения росы, tи , °С | Температура точки росы Тр=(tп+tи)/2, t, °С | Абсо-лютная влаж-ность воздуха ρа, кг/м3 | Плотность насыщающего пара при комнатной температуре ρн, кг/м3 | Относи-тельная влажность воздуха, B, % | Среднее значение относите-льной влажности Вср , % | Относительная погрешность δ = (ΔВср/Вср)·100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

II. Работа с психрометром.

- Проверить наличие воды в стаканчике психрометра и при необходимости долить её.

- Определить температуру сухого термометра.

- Пользуясь психрометрической таблицей, определить относительную влажность.

- Результаты измерений занести в таблицу.

| Показания термометров |  | Разность показаний термометров Δt, °С | Относительная влажность воздуха В, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Сухого t1, °С | Смоченного, t2, °С |  |  |

Контрольные вопросы

- Почему при продувании воздуха через эфир на полированной поверхности стенки гигрометра появляется роса?

- Почему показания влажного термометра психрометра меньше показаний сухого термометра? При каком условии разность показаний термометра наибольшая?

- Температура в помещении понижается, а абсолютная влажность остаётся прежней. Как изменится разность показаний термометров психрометра?

- Сухой и влажный термометры психрометра показывают одну и ту же температуру. Какова относительная влажность воздуха?

- Почему после каждого жаркого дня роса бывает более обильна?

- Почему перед дождём ласточки летают низко?