Практическая работа № 3. Моделирование схем с микроконтроллерами в программе Proteus.Isis

Программирование микроконтроллеров в программе CodeVisionAVR.

Ход работы

1. Создание схемы в Proteus.Isis.

Схема для эксперимента приведена на рис.1.

Наш светодиод рассчитан примерно на силу тока примерно в 20 мА. При этом на светодиоде падает примерно 2 В. Остаётся: 5 В (напряжение VCC) – 2 = 3 В.

По закону Ома I = U/R. Тогда R= 150 Ом.

Вычисленное значение R и вводим в качестве параметра Resistance свойств R1.

2. Создание программного кода в CodeVisionAVR

Для того, чтобы микроконтроллер работал, ему нужен программный файл – «прошивка». Создадим программу в среде программирования для микроконтроллеров AVR CodeVisionAVR. Откройте в главном меню CodeVisionAVR в группе HP InfoTech .

Создаём проект без мастера.

Сохраните проект в своей папке.

Выбираем наш chip ATMega8A.

После создания проекта откроется окно его конфигурации (его всегда можно открыть так: Project → Configure → C Compiler). Убедимся, что тактовая частота (Clock) = 8 MHz, остальное тоже оставляем дефолтное.

Комментарии (неисполняемый код) пишутся после двух слешей: // Управление портом С

Подключаем заголовочные файлы директивами

#include <io.h> //(ввод/вывод) и

<delay.h> // (задержка).

Пишем главную функцию

void main(void)

{

DDRC=0b11111111; // Data Direction Registr - регистр-переключатель направления данных порта С.

К DDR подключены пины порта, он определяет их направление выдачи сигнала.

1 – пин настроен на вывод сигнала.

0 (по умолчанию) – на вход (считывание состояние).

0b – в двоичной системе.

Все единицы – значит, все пины порта настроены на вывод сигнала.

Выбор направления данных можно задать и 16-ричными цифрами, тогда получим равносильный оператор DDRC = 0xFF (вспомним тетрады: 1111(=F) 1111(=F)).

Итак, пишем инструкции в программе.

Для начала научимся подавать напряжение:

PORTC=0b00000001; // подаём на нулевой (младший) пин логическую единицу (5 В), а на остальных оставляем логический 0.

Пока все, закрываем программу

}

Вот что, по минимуму, должно получиться:

Компилируем код (F9). Если всё хорошо, увидим диалог с информацией о программе, если нет – то, кроме диалога и список ошибок в нижней части окна программы.

Исправим (если они есть) ошибки (дабл-клик по описанию ошибки выделит некорректную строку, либо следующую за ней, если предыдущую забыли закрыть точкой с запятой) и построим (по Ctrl+F9) hex-файл прошивки (попутно создаются и отладочные файлы в других форматах, напр. cof – для отладки программ CVAVR).

Бинарный файл .hex (который исполняется МК) будет в папке \Debug\Exe, а .cof – в \Debug.

3. Прошивка МК в Proteus.Isis.

В свойствах МК ATMega8 изменяем только CKSEL Fuses – выставляем в 0100, что задаёт тактирование МК от внутреннего RC-генератора на частоте 8MHz, и указываем в качестве ProgramFile созданный в CodeVisionAVR .cof–файл (выбор .cof -файла вместо .hexпозволит вести отладку по исходному коду):

Всё, схема должна заработать – должен загореться светодиод.

4. После того, как мы научились зажигать светодиод, сможем его и потушить.

Для этого в исходном коде добавьте команду задержки после включения

delay_ms(1000); // пауза в 1 сек.

Но для того, чтобы она заработала, необходимо подключить библиотеку, в которой она прописана. Для этого в начале кода добавьте

#include <delay.h>

После задержки отключите светодиод сбросом в 0 младшего разряда порта С командой

PORTC=0b00000000;

Перепрошейте МК и проверьте в Протеусе работу схемы – светодиод должен включиться на секунду и потухнуть.

5. Мигание светодиода можно организовать в бесконечном цикле

while (1)

{

}

Перенесите в него команды установки напряжения и задержки (конфигурирование направления данных оставьте перед циклом), добавьте задержку после гашения светодиода и проверьте результат (мигание) в Протеусе.

6. Добавьте в схему (на пин DC.1, что соответствует разряду 1 порта С) ещё один светодиод и  помигайте ими поочерёдно (один – зажигается, другой – гаснет, через секунду – наоборот).

Для этого нужно всего лишь изменить предпоследнюю команду на

PORTC=0b00000010;

Соответственно отредактируйте схему в Протеусе и проведите в нём эмуляцию.

7. Добавьте в схему третий светодиод и создайте программу "Светофор" – мигания по схеме, близкой к реальному светофору.

В простейшем случае код цикла будет таким:

Схема:

Часть 2

8. Смоделируем дешифратор 2→4 на ИМС 74155 (представляющей собой сдвоенные дешифраторы 2→4). Выходы одного дешифратора подадим на 4 светодиода, а второго – через шифратор 74148 – на 7-сегментный индикатор с встроенным дешифратором:

Программный код:

Светодиоды будут поочерёдно гаснуть, а на индикаторе высвечиваться цифры от 0 до 3.

Кстати, чтобы под компонентом не отображался навязчивый <Text>, введите пробел в Other свойствах компонента, а чтобы убрать идентификаторы ИМС, поставьте галочку в свойствах Hidden:

9. Самостоятельное задание:

- Измените направление перемещения бегущего огня на противоположное; на двустороннее

- Сделайте, чтобы индикатор показывал другие цифры;

- В схеме задания 7 измените алгоритм мигания светофора на более приближённый к реальному.

Часть 3

ШИМ (PWM) — широтно-импульсная модуляция, способ регулирования напряжения. Пульсирующее напряжение, в зависимости от заполнения периода, эквивалентно постоянному напряжению. Т.е. если в течение периода напряжение 50% времени было включено, 50% выключено, то эквивалент постоянного напряжения будет равен 50% от номинального. В цифрах это так: было 5В постоянного напряжения прогнали через ШИМ получили 2,5В. Если заполнение импульса равно 75%, то эквивалентное постоянное напряжение будет 3,75В.

Теперь приступим к практической реализации. Будем при помощи микроконтроллера изменять заполнение от 0 до 100%, потом от 100% до нуля.

Запускаем CodeVision. Создаем проект при помощи мастера. В разделе таймеров (Timers), выбираем Timer 2 и выставляем настройки как на рисунке.

Переменная OCR2 отвечает за величину заполнения импульса. Изменяется данная величина от 0 до 255(0хFF), т.е. 255 соответствует 100% -му заполнению (постоянный ток). Следовательно, если нужно 30% заполнение (255/100)*30=77. Далее 77 переводим в шестнадцатеричную систему OCR2=0x4D;

Изменяя величину TCCR2, мы можем регулировать частоту ШИМ. Величина частоты работы ШИМ кратна частоте, на которой работает микроконтроллер. В проекте использована частота микроконтроллера 8 МГц, частоту ШИМ использовали 125 кГц, следовательно делитель равен 8/125=64 0x6C в двоичной системе счисления 1101100. Последние цифры 100 регистра TCCR2 отвечают за выбор частоты работы ШИМ

Код прост: сначала в цикле увеличиваем заполнение от 0 до 255(ff), потом уменьшаем от 255 до 0:

Схема в Proteus Isis

#include <mega8.h>

#include <delay.h>

void main(void)

{

PORTB=0x00;

DDRB=0x08;

ASSR=0x00;

TCCR2=0x6C;

TCNT2=0x00;

OCR2=0x00;

TIMSK=0x00;

while (1)

{

while(OCR2<0xff)

{

OCR2=OCR2+0x01;

delay_ms(5);

}

while(OCR2>0x00)

{

OCR2=OCR2-0x01;

delay_ms(5);

}

};

}